Ich habe diese Wartungstabelle damals aus dem WHB abgeschrieben und umgearbeitet, als ich meine erste Triumph gekauft habe. Grund: Ich bin halt vergesslich, und nach ein paar Wochen kann ich mich garantiert nicht mehr erinnern, ob ich dieses oder jenes schon kontrolliert oder gewechselt.habe. Deshalb drucke ich mir diese Tabelle immer aus, wenn ich was am Motorrad schraube, trage ein, was ich gemacht habe, und was mir sonst noch so einfällt. Und am Schluss trage ich dann ein, wann und bei welchem KM-Stand der Punkt das nächste Mal abgehakt werden muss. Dann hängt das Blatt in der Garage, bis es Zeit für´s nächste ist.

Für manche sicher übertrieben. Aber da es ein Word-Dokument ist, kann es sich ja jeder so zurechtstuutzen, wie er es braucht.

Gruss, Ulf

| Blatt ausgefüllt am: | Turnus(Datums- oder Kilometerangabe) |  | Durchgeführt (Datum oder km-Angabe) | Nächste Wartung (Datum oder km-Angabe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeit | Zeitlich | KM |  |  |
| Vergasersynchronisierung prüfen |  | 20.000 |  |  |
| Lenkungsspiel prüfen |  | 5.000 |  |  |
| Bremsflüssigkeitsstand | Monatlich | 5.000 |  |  |
| Bremsleuchte / Schalter |  | 5.000 |  |  |
| Kupplungsflüssigkeitsstand | Monatlich | 5.000 |  |  |
| Batteriesäurestand | Monatlich | 5.000 |  |  |
| Ventilspiel prüfen |  | 20.000 |  |  |
| Luftkasten Ablassschlauch ablassen |  | 5.000 |  |  |
| Motoröl wechseln und Ölfilter tauschen | Jährlich | 10.000 |  |  |
| Kühlerschläuche und Anschlüsse prüfen | Jährlich | 10.000 |  |  |
| Züge für Gas und Choke prüfen |  | 10.000 |  |  |
| Elektrodenabstand der Zündkerze prüfen |  | 20.000 |  |  |
| Zündkerzen tauschen |  | 20.000 |  |  |
| Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen |  | 5.000 |  |  |
| Reifen auf Verschleiss prüfen |  | 5.000 |  |  |
| Kette auf Verschleiss prüfen |  | 5.000 |  |  |
| Kettendurchhang prüfen |  | 800 |  |  |
| Schwinge schmieren | 3 Jahre | 40.000 |  |  |
| Kraftstoffanlage prüfen |  | 10.000 |  |  |
| Luftfilter tauschen |  | 40.000 |  |  |
| Bremsflüssigkeit wechseln | 2 Jahre | 20.000 |  |  |
| Kupplungsflüssigkeit wechseln | 2 Jahre | 20.000 |  |  |
| Gabelöl wechseln |  | 20.000 |  |  |
| Lenkkopflager schmieren | 2 Jahre | 20.000 |  |  |
| Kühlmittel wechseln | 2 Jahre | 30.000 |  |  |
| Hauptzylinderlager und Staubdichtung tauschen | 2 Jahre |  |  |  |
| Sattelkolbendichtung und Staubdichtung tauschen | 2 Jahre |  |  |  |
| Kupplungsservozylinderdichtung tauschen | 2 Jahre |  |  |  |
| Bremsschläuche tauschen | 4 Jahre |  |  |  |
| Kupplungsschlauch prüfen / ggf. tauschen | 4 Jahre |  |  |  |
| Benzinleitung prüfen / ggf tauschen | 4 Jahre |  |  |  |
| Druckregler der Kaftstoffdampfwieder- gewinnungsanlage erneuern (nur USA-Modelle) | Jährlich | 10.000 |  |  |